# ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Донецької допоміжної

загальноосвітньої

школи-інтернату № 2

___________ Т.М.Архипова

Наказ від  ________№______

## ІНСТРУКЦІЯ № ___77___

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ В КАБІНЕТАХ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

- ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

  - До занять у кабінетах початкових класів допускаються особи, що пройшли медичний огляд і інструктаж з охорони праці.

  - Небезпечні фактори:

- порушення постави, скривлення хребта, розвиток короткозорості при неправильному доборі розмірів меблів;

- порушення гостроти зору при недостатній освітленості в кабінеті;

- поразка електричним струмом при несправнім електроустаткуванні кабінету;

- травми й поранення при проведенні практичних робіт з неуважності й необережності

  - При одержанні учнем травми надати першу допомогу потерпілим, сповістити про це адміністрації установи й батькам потерпілого, при необхідності відправити його в найближчу лікувальну установу.

- ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

  - Включити повністю освітлення в кабінеті, переконаєтеся в справній  роботі світильників. Найменша освітленість у кабінеті повинна бути не менш 300 лк при люмінесцентних лампах і не менш 150 лк при лампах накалювання.

  - Переконаєтеся в справності електроустаткування кабінету: світильники повинні бути надійно підвішені до стелі; комутаційні коробки повинні бути закриті кришками; корпуса й кришки вимикачів і розеток не повинні мати тріщин і відколів, а також оголених контактів.

  - Переконаєтеся в правильному розміщенні меблів у кабінеті: відстань між зовнішньою стіною кабінету й першим рядом столів повинна бути не менш 0,6 м, відстань між внутрішньою стіною кабінету й столами повинна бути не менш 0,5 м, відстань між задньою стіною кабінету й столами повинна бути 0,4-0,5 м, відстань від класної дошки до перших столів повинна бути 2,4-2,7 м, відстань від класної дошки до останніх столів повинна бути не більш 8 м, видалення місць від вікон не повинне перевищувати 6 м.

  - Перевірити санітарний стан  кабінету й провітрити його, переконатися в  цілісності скла у вікнах.

  - Переконатися  в тому, що температура повітря в кабінеті перебуває в межах 17-20 градусів С.

  - Нагадати учням про дотримання правил безпеки, необхідності бути уважними й обережними

- ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ

  - Посадку учнів за робочі столи робити відповідно до їхнього   росту: до 130 см група А (жовте маркування), 145 см група Б (червоне маркування), 145-160 см група В (блакитне маркування), 160-175 см група Г (зелене маркування), понад 175 см група Д (біле маркування).

  - Учням зі значним зниженням слуху робочі місця приділяються за першими й другими  столами. Учням з ревматичними захворюваннями, схильним до частих ангін і гострим запаленням верхніх дихальних шляхів, робочі місця приділяються далі від вікон. Не менш двох раз у рік учнів, які сидять у крайніх першому й третьому рядах, міняють місцями з метою попередження порушення постави й скривлення хребта.

  - З метою забезпечення належної природньої освітленості в кабінеті не розставляти на підвіконні квіти.

  - Усі використовувані в кабінеті демонстраційні  електричні прилади повинні бути справні й мати заземлення або занулення.

  - Скла вікон очищати від пилу й бруду не рідше 3-х раз у рік, очищення світильників робити не рідше одного разу в 3 місяця. Залучати учнів до цих робіт, а також до обклеювання вікон забороняється.

  - При відкриванні вікон рами фіксувати у відкритому положенні гачками. При відкриванні фрамуг обов'язково повинні бути обмежники.

  - Щоб уникнути падіння з вікна, а також поранення склом, не вставати на підвіконня.

- ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

  - При поганому самопочутті сповістити про це вчителеві.

  - При прориві системи опалення вивести учнів з кабінету, перекрити засувки в тепловому вузлі будинку й викликати слюсаря-сантехника.

  - При виникненні пожежі негайно евакуювати учнів з будинку, повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину  й приступитися до гасіння вогнища загоряння за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

  - При одержанні учнем травми надати першу допомогу потерпілому, сповістити про це адміністрації установи й батькам потерпілого, при необхідності відправити його в найближчу лікувальну установу.

- ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ЗАНЯТЬ

  - Виключити електричні прилади.

  - Провітрити й провести вологе збирання кабінету.

  - Закрити вікна, фрамуги й виключити світло.

Розроблено:

Заступник

директора з навчальної роботи				Н.В.Шилова

Погоджено:

Громадський інспектор

з охорони праці							В.С.Коломоєць